Semana Carranca

Arduíno Prático

Equipe de Robótica Carranca

carrancanear@gmail.com

facebook.com/carranca22

1° Dia

Entendendo as portas do arduino

- Sinal Digital

0 ou 1, HIGH ou LOW. O sinal digital só possui dois estados lógicos, ou eu mando energia ou eu não mando energia. Pode-se também receber um sinal digital, os botões só enviam sinais digitais. Outros equipamentos como sensor de presença também só trabalham com sinais digitais.

- Sinal Analógico

Diferente do sinal digital, o sinal analógico pode variar. Quando estamos RECEBENDO o sinal é reconhecido pelo arduino entre :

  - , quando estamos enviado, entre 0-255.

  - Portas Analógicas de Entrada

Essas portas só recebem sinal ( 0- 1023).

  - Portas PWM

As portas PWM (Pulse Width Modulation) “Modulação por largura de pulso” Essas portas são capazes de simular uma tensão menor que a do arduino, modificando muito rapidamente entre Ligado e Desligado.

- Todos os componentes do Arduino

PROJETOS DE ENTRADAS

E1) Potenciômetro

Vamos usar o seguinte material....

1 potenciometro de 10 K

1 led

1 resistor de 220 ohms

// Projeto : Controle de luminosidade de led com potenciometro

// Autor : Arduino e Cia

int pinoled = 10;  //Pino ligado ao anodo do led

int pinopot = 5;   //Pino ligado ao pino central do potenciometro

int valorpot = 0;  // valor lido do potenciometro, entre 0 e 1023

float luminosidade = 0; //Valor de luminosidade do led

void setup()

{

Serial.begin(9600);        //Inicializa a serial

pinMode(pinoled, OUTPUT);  //Define o pino do led como saída

pinMode(pinopot, INPUT);   //Define o pino do pot como entrada

}

void loop()

{

// Le o valor - analogico - do pino do potenciometro

valorpot = analogRead(pinopot);

//Converte e atribui para a variavel "luminosidade" o

// valor lido do potenciometro

luminosidade = valorpot/4;

Serial.print("Valor lido do potenciometro : ");

Serial.print(valorpot);

Serial.print(" = Luminosidade : ");

Serial.println(luminosidade);

//Envia sinal analogico para a saída do led, com luminosidade variavel

analogWrite(pinoled, luminosidade);

}

E2) LDR sensor de luz

- um Arduino;

- uma protoboard;

- 3 fios;

- um resistor de 10K ohms;

- um sensor de luz LDR de 5 ou 10 mm.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | /* Projeto Arduino sensor de luz. Por Jota ---------------------------------------- --=<¦ www.ComoFazerAsCoisas.com.br ¦>=-- ---------------------------------------- */ //Pino analógico em que o sensor está conectado. int sensor = 0; //variável usada para ler o valor do sensor em tempo real. int valorSensor = 0; //Método setup, executado uma vez ao ligar o Arduino. void setup(){ //Ativando o serial monitor que exibirá os //valores lidos no sensor. Serial.begin(9600); } //Método loop, executado enquanto o Arduino estiver ligado. void loop(){ //Lendo o valor do sensor. int valorSensor = analogRead(sensor); //Exibindo o valor do sensor no serial monitor. Serial.println(valorSensor); delay(500); } |
| --- | --- |

Projetos de processo

P1) Filtro de média móvel

O filtro de média móvel é a média aritmética periódica de um parâmetro. É utilizada principalmente para eliminar ruídos indesejáveis e para estabilizar um sinal.

P2) Interrupção

A ideia é que é possível interromper a programação independentemente de onde ela esteja , por um atuador externo, um botão por exemplo.

Vamos usar:

1– Botão

2– LED

2- Resistor 220 Ohms

1 -Resistor 1k Ohms

P3) Reset pela programação

A ideia aqui é que é possível resetar a programação utilizando da própria programação sem a necessidade de um agente externo.

P4) Randomizar

O arduino permite utilizar randomização, sendo muito útil em sorteios.

2° Dia

# Pulos PWM

## Projeto 7 – Lâmpada pulsante

Você agora tentará um método mais avançado de controle de seus LEDs. Até aqui você simplesmente os acendeu e apagou. Não seria interessante ajustar o brilho de um LED? Será que isso pode ser feito com o Arduino? Certamente.

Hora de retornar aos fundamentos.

### 1.1.2 Componentes necessários

LED verde difuso de 5 mm

Resistores limitadores de corrente

### 1.1.3. Conectando os componentes

O circuito para este projeto apresenta simplesmente um LED verde conectando, por meio de um resistor limitador de corrente, o terra e o pino digital 11 (Figura 3.3).

### 1.1.4. Digite o código

Abra o IDE de seu Arduino e digite o código da listagem 3.3. Listagem 3.3 – Código para o projeto 7

int ledPin = 11;

float sinVal;

int ledVal;

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

for (int x=0;x<180; x++) {

// converte graus para radianos e, então, obtém o valor do seno

sinVal = (sin(x*(3.1416/180)));

ledVal = int(sinVal*255);

analogWrite(ledPin, ledVal);

delay(25);

}

}

Projeto 7– Lampada pulsante com potenciômetro

Esquema:

Programação:

int Ledpin=9;
int analogpin=A0;
int value=0;
int x;

void setup()
{
   Serial.begin(9600); 
   pinMode(Ledpin, OUTPUT);
}

void loop()
{
   value=analogRead(analogpin);
   x=map(value,0,1023,0,255);
   analogWrite(Ledpin,x);
   Serial.println(x);
   delay(100);
}

# Projeto 8 – O senhor das cores ,LED RGB

RGB é a abreviatura do sistema de cores aditivas formado por Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos como monitores de TV e computador, retroprojetores, scanners e câmeras digitais, assim como na fotografia tradicional. Geralmente, a partição é de 8 bits para cada uma das cores (vermelho, verde e azul), dando um alcance de 256 possíveis valores, ou intensidades, para cada tom. Com este sistema, mais de 16 milhões (16.777.216 ou 256³) diferentes combinações de tons, saturação e brilho podem ser especificadas, mesmo que não sejam facilmente distinguidos.Os leds RGB possuem 4 terminais, um corresponde a cor vermelha, cor azul, cor verde e um cátodo ou anodo comum.

ESQUEMA:

PROGRAMAÇÃO BÁSICA

EXPERIMENTE MISTURAR AS CORES SÃO APENAS 16 MILHÕES DE OPÇÕES!!

Algumas....

# PROJETO 9 – BUZZER SAIDA DE SOM

Esquema

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | const int buzzer = 10; void setup() { //Definindo o pino buzzer como de saída. pinMode(buzzer,OUTPUT); } //Método loop, executado enquanto o Arduino estiver ligado. void loop() { //Ligando o buzzer com uma frequencia de 1500 hz. tone(buzzer,1500); delay(500); //Desligando o buzzer. noTone(buzzer); delay(500); } |
| --- | --- |

PROJETO 4 – CODIGO MORSE

Esquema

Programação

int buzzerPin = 9;
int ledPin = 7;
int tonefreq = 523;
int dotlength = 100; //duração do delay
int dashlength = dotlength * 3;
int inter = dotlength; 
int lgap = dotlength * 2;
int wgap = dotlength * 4;

void setup(){
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  char thischar;
  if (Serial.available())
  {
    thischar = Serial.read();
    if (thischar>='a' && thischar<='z')
    {
      thischar = thischar -32; 
    }
    soundLetter(thischar);
    delay(lgap);
  }
}
void dot(){
  tone(buzzerPin, tonefreq);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(dotlength);
  noTone(buzzerPin);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(inter);
}
void dash(){
  tone(buzzerPin, tonefreq);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(dashlength);
  noTone(buzzerPin);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(inter);
}
void soundLetter(char letter){
  switch(letter)
  {
  case 'O':
    dash();
    dash();
    dash();
    return; 
  case 'S':
    dot();
    dot();
    dot();
    return;
  case ' ':
    delay(wgap);
    return; 
  }
}